產品單機配線圖及設定說明

介面卡

IC-01T 外網連接卡

CN5

CN6

ON

210

1

2

3

4

5

210

一、DIP開關設定說明：

IC-01T 接線圖

6

CTS

ON

1

2

3

4

5

6

7

8

CTS

CN5

電    鎖

＋

C

S

－

CN4

內    網

＋

C

S

－

CN3

門  口  機

＋

－

CN2

電 源

V

－

視頻

CN8

V1

－

V2

－

CN9

7

視頻1

視頻2

DISANS

K-2

K-1

IC-01T

－

＋

CN6

CN1

外    網

EL1

EL

PT

A

－

S

CP-

CP+

電鎖電源

CN8

CN9

CN10

CN10

白

黑

１﹑DIP  K-1：

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN1

(1)功能：系統功能設定開關。

(2)使用定義：4碼

開關撥向ON為〝１〞，如：

第１碼保留。

第2位元表示管理員開鎖控制， 1：為允許管理員控制開啟該棟大門

0：為不許管理員控制開啟該棟大門

第3﹑4位元表示開鎖時間控制： 00為0.7秒 ／ 01為5秒

10為10秒 ／ 11為15秒

２﹑DIP  K-2：

- 功能：門口機門號定址開關。

- 使用定義：８碼

開關撥向ON為〝１〞，如：

１號門口機為：00000000

５號門口機為：00000100

【門口機最大門號為120號】

二、端子台：

１、CN1【4pin空中接頭】：外網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線 ( CP＋ )：RS-485資料通訊線 ( C＋ )

(2)黃線 ( CP－ )：RS-485資料通訊線 ( C－ )

(3)藍線 ( Ｓ   )：聲音線 ( ｓ )

(4)綠線 ( －   )：接地線 ( － )

２、CN2【2pin】：輸入電源線，各個端子台定義如下：

(1)＋：DC12V＋ 輸入 ( ＋ )

(2)－：DC12V－ 地線 ( － )

３、CN3【4pin】：門口機匯流排接頭，各個端子台定義如下：

(1)＋：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)Ｃ：資料通訊線 ( C )

(3)Ｓ：聲音線 ( S )

(4)－：電源負極 ( － )

４、CN4【4pin】：內網系統匯流排接頭，各個端子台定義如下：

(1)＋：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)Ｃ：資料通訊線 ( C )

(3)Ｓ：聲音線 ( S )

(4)－：電源負極 ( － )

註：當該棟住戶要看管理員室之影像時才要用以下三組排線，如只有單一門口機影像就直接往住戶之同軸電纜。

５、CN8【2pin】：視頻信號轉接匯流排接頭，各個端子台定義如下：

(1)V ：視頻信號輸出 ( 住戶之影像 )

(2)－ ：地線 ( G )

６、CN9【2pin】：視頻信號轉接匯流排接頭，各個端子台定義如下：

(1)Ｖ1：第一路視頻信號輸入 ( V1 ) ( 門口機之攝影機 )

(2)－ ：地線 ( G )

7、CN10【2pin】：視頻信號轉接匯流排接頭，各個端子台定義如下：

(1)V1：第二路視頻信號輸入 ( V2 ) ( 管理員室之攝影機 )

(2)－：地線 ( G )

二、莫氏座：

１、CN5【4pin莫氏座(3.96)】：開鎖控制線，各個排線定義如下：

(1)棕線 ( EL1 )：常閉接點，一般供磁力鎖使用

(2)白線 ( EL ) ：常開接點，供一般外露式電鎖使用

(3)紅線 ( PT ) ：開鎖指示

(4)黑線 ( A )  ：電源 ( 交流電源的火線或直流電的正極 )

２、CN6【2pin莫氏座(3.96)】：開鎖電源輸入，各個排線定義如下：

(1)黑線 (＋)：交流電源的火線或 ( 直流電源的正極 )

(2)白線 (－)：交流電源的地線或 ( 直流電源的負極 )