產品單機配線圖及設定說明

SY-212S 數位對講防盜室內機

TO：IC-04S

TO：SY-212M(C)

TO：侦测器

門號尋址短路端子

紅 黃 藍 綠 黑 綠

紅 黃 藍 綠 黑 綠

綠 棕 橙 灰 白

綠 棕 橙 灰 白

SY-212S背面接线图

一、門號定址短路端子使用說明：

１﹑短路端子短路時，室內機門號可由門口機自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按〝＃〞鍵，再按一次〝＃〞鍵，室內機響起，代表門號設定成功。

二、空中接頭：

１﹑6pin空中接頭：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極(＋)

(2)黃線：資料通訊線(C)

TO：IC-04S (1：4對講介面卡)

(3)藍線：聲音線(S)

(4)綠線：電源負極(－)

(5)黑線：控制信號線(B)

TO：SY-212M(C) (訪客監視機)

(6)綠線：地線(G)

２﹑5pin空中接頭：偵測器回路匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：共線(G)

(2)棕線：第二回路盜警輸入(NC)

(3)橙線：第一回路盜警輸入(NC)

(4)灰線：瓦斯警報回路輸入(NO)

(5)白線：緊急警報回路輸入(NO)