產品單機配線圖及設定說明

SY-212 數位對講室內機

門號尋址短路端子

TO：IC-04S

TO：212M（C）

SY-212背面接線圖

紅 黃 藍 綠 黑 綠

紅 黃 藍 綠 黑 綠

一、門號定址短路端子使用說明：

１﹑短路端子短路時，室內機門號可由門口機自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按〝＃〞鍵，再按一次〝＃〞鍵，室內機響起，代表門號設定成功。

二、空中接頭：

１﹑6pin空中接頭：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極(＋)

(2)黃線：資料通訊線(C)

TO：IC-04S (1：4對講介面卡)

(3)藍線：聲音線(S)

(4)綠線：電源負極(－)

(5)黑線：控制信號線(B)

TO：SY-212M(C) (訪客監視機)

(6)綠線：地線(G)