TL-2108CD  影視感應對講小門口機

功能及特點:

鋁面板處理；造型先進，更能提昇住宅高雅形象。

- 前置式擴音器安裝，防塵處理。

- 電話方式傳輸，可達1公里。

- 2蕊電話配線，施工查修簡易。

- 內建感應式讀頭，整合讀卡機與玄關機結為一體。

- 內建CCD攝影機，整合CCD與玄關機結為一體。

- 可做雙按鍵，輸出乾接點。

電氣規格:

- 電源電壓：DC 13V ～ 15V

- 讀取頻率：125KHz

- 周圍溫度：-5℃ ～ 44℃

- 攝 影 機：彩色1/3〞CCD

- 照明方式：夜視LED

- 影像圖素：NTCS：512H × 492V

- 最低照度：0.1 LUX

- 讀頭感應距離：1 ～ 3cm

- 卡片容量：50張MIFARE卡

- 安裝方式：崁入式(另購買預埋盒)

- 外型尺寸：高158 × 寬90 × 厚35 mm