第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-1-11  TL - 217T免持壁掛式影像對講室內機 ( 7吋彩色 )

紅

紫

藍

棕

綠

橙

白

綠

灰

白

CN13

12V-POW1

CN14

CN122

JP1

JP2

JP3

CN15

1﹑12V-POW1【2pin空中接頭】：電源輸入，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)綠線：DC12V電源負極 ( － )

2﹑CN12【10pin空中接頭】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：（ L－ ）DC12V開鎖指示燈負極輸入 ( － )

(2)紅線：（ L＋ ）DC12V開鎖指示燈正極輸入 ( ＋ )

(3)灰線：

(4)紫線：（ LINE1N ） 交換機內線 (  L1  )

(5)藍線：（ LINE1R ） 交換機內線 (  L2  )

(6)棕線：（ V1 ） 第一組影像輸入

(7)綠線：（ GND ）影像同軸電纜銅網

(8)橙線：（ V2 ） 第二組影像輸入

(9)白線：（ ML ）門鈴開關暫態接點輸入

(10)白線：（ ML ）門鈴開關暫態接點輸入