第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1  室內機

3-1-16  MG-100資訊接收機

MG-100背面接線圖

一、地址設定使用說明：

１﹑短路端子短路時，資訊接收機地址可由電腦【信息發布系統】自由設定；先選擇目標用戶，再按〝發送〞鈕，等信息發送完畢之後，再按一次〝發送〞鈕，資訊接收機響起，代表地址設定成功。

2 ﹑務必將短路端子分開。

二、空中接頭：

１﹑4pin空中接頭：系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極(＋)

(2)黃線：資料通訊線(C＋)

TO：訊息轉換卡

(3)藍線：資料通訊線(C－)

(4)綠線：電源負極(－)