第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1  室內機

3-1-2  TL-812T室內電話對講機 ( 和絃鈴聲 )

TO：交換機單機卡

CN1

紅

白

黑

綠

綠

DC12V輸入

TEL

開門指示燈

TO：TL-212MC之B線

TL-812T背面接線圖

一、莫氏座：

１﹑5pin莫氏座(CN1)：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源 ( ＋ ) 輸入

(2)綠線：DC12V電源 ( 一 ) 輸入

(3)黑線：TFT控制信號線 ( B )

TO：必須搭配 TL-212MC之B線

(5)白線：開門控制接點正極

(5)綠線：開門控制接點負極

２﹑2pin莫氏座(TEL)：內線系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線：交換機內線 ( L1 )

TO：交換機單機卡

(2)紫線：交換機內線 ( L2 )