第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-1-3  TL - 2165ST免持壁掛式影像對講防盜室內機 ( 5.6"彩色

紅

綠

橙

灰

白

綠

棕

灰

綠

紫

)

白

藍

綠

白

紫

紅

綠

橙

綠

黃

紫

棕

綠

黃

橙

藍

CN6

CN8

12V-POW1

IV-08

CN7

JP1

JP2

JP3

CN9

LED-OUT

IV-08控制鍵

振鈴音量調整鈕

影像對比調整鈕

影像亮度調整鈕

紅

黃

藍

綠

1﹑12V-POW【2pin莫氏座(3.96)】：電源輸入，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)綠線：DC12V電源負極 ( － )

2﹑CN7【7pin莫氏座】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：（ L－ ） DC12V開鎖指示燈負極輸入 ( － )

(2)紅線：（ L＋ ） DC12V開鎖指示燈正極輸入 ( ＋ )

(3)紫線：（ V2 ） 第一組影像輸入

(4)綠線：（ GND ）影像同軸電纜銅網

(5)藍線：（ V1 ） 第二組影像輸入

(6)白線：（ ML－ ） 門鈴開關暫態接點輸入

(7)白線：（ ML＋ ） 門鈴開關暫態接點輸入

3﹑CN6【6pin莫氏座】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)棕線：（ CBF-IN  ）  防盜外控 KEY 暫態接點輸入

(2)綠線：（ GND    ）  防盜外控 KEY 暫態接點輸入

(3)黃線：（ RS485＋ ）  內網警報信號輸出（ 連接IV-2001系統內網黃色C線 ）

(4)橙線：（ RS485－ ）

(5)藍線：（ LINE1N  ）  交換機內線 ( L1 )

(6)紫線：（ LINE1R  ）  交換機內線 ( L2 )

4﹑ LED-OUT【3pin莫氏座】：LED燈號輸出接頭，各個排線定義如下：

(1)紫線：（RF-LED）刷卡LED輸出

(2)灰線：（AF-LED）防盜設定LED輸出（ 須串 1K 限流電阻 ）

(3)綠線：（GND   ）地線

5﹑CN9【3pin莫氏座】：總警報繼電器輸出接頭，各個排線定義如下：

(1)橙線：（NO ）總警報繼電器 （ 常開 ） 乾接點輸出

(2)黃線：（NC ）總警報繼電器 （ 常閉 ）乾接點輸出

(3)綠線：（COM）總警報繼電器 （ 共點 ）乾接點輸出

6﹑CN8【5pin莫氏座】：偵測器輸入匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：（GND） 共線

(2)棕線：（HZ  ） 緊急迴路 （ NO ） 輸入

(3)橙線：（WS  ） 瓦斯迴路 （ NO ） 輸入

(4)灰線：（ZC2 ） 二區迴路 （ NC ） 輸入

(5)白線：（ZC1 ） 一區迴路 （ NC ） 輸入

7﹑ IV-08【4pin莫氏座】：影像控制匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：（GND）DC12V電源負極 ( － )

(2)藍線：（NC  ）空腳

(3)黃線：（IV-08）TO：IV-08信號

(4)紅線：（＋12 ）DC12V電源正極 ( ＋ )

短路端子使用說明：

(1) 【JP1】：一區 立即 ／ 延遲 時間 「 ３０秒 」，GND 和 COM 短路時，有延遲功能。

(2) 【JP2】：一區 來客報知功能，GND 和COM 短路時，有來客報知功能。

(3) 【JP3】：門號定址短路端子， GND 和 COM 短路時，室內機門號可由門口機 ( SY – 2199 ) 自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按 〝 ＃ 〞 鍵，再按一次 〝 ＃ 〞 鍵，代表門號設定成功，門號設定完成後， GND 和 COM 務必保持開路。