第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-1-6  TL - 2185T免持崁入式影像對講室內機 ( 5.6吋彩色 )

綠

藍

紅

黃

白

藍

綠

白

紫

紅

綠

紅

綠

綠

黃

橙

紫

藍

棕

CN11

CN13

12V-POW1

IV-08

CN122

JP1

JP2

JP3

CN15

TL-2185T背面接線圖

1﹑12V-POW1【2pin莫氏座2.5m/m】：電源輸入，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)綠線：DC12V電源負極 ( － )

2﹑CN12【7pin莫氏座2.5m/m】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：（ L－ ）DC12V開鎖指示燈負極輸入 ( － )

(2)紅線：（ L＋ ）DC12V開鎖指示燈正極輸入 ( ＋ )

(3)紫線：（ V2 ） 第二組影像輸入

(4)綠線：（ GND ）影像同軸電纜銅網

(5)藍線：（ V1 ） 第一組影像輸入

(6)白線：（ ML－ ）門鈴開關暫態接點輸入

(7)白線：（ ML＋ ）門鈴開關暫態接點輸入

3﹑CN11【6pin莫氏座2.5m/m】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)棕線：（ CBF - IN ）

(2)綠線：（ GND    ）

(3)黃線：（ RS485＋ ）

(4)橙線：（ RS485－ ）

(5)藍線：（ LINE1N ） 交換機內線 (  L1  )

(6)紫線：（ LINE1R ） 交換機內線 (  L2  )

4﹑【4pin莫氏座2.0m/m】：影像控制匯流排接頭，各個排線定義如下：IV-08用線

(1)紅線：（ ＋12 ） DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：（ IV-08 ）TO：IV-08信號

(3)藍線：（ NC  ） 空腳

(4)綠線：（ GND ）DC12V電源負極 ( － )