第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-2-4  TL- 2199T B(黑白)/C(彩色) 直立式數字型門口機

藍

紫

藍

紫

TO：交換機單機卡

TO：DC12V

TO：TL-212M/C

TL-2199T背面接線圖

一、空中接頭：

１、2pin空中接頭：各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極(＋)

TO：DC12V

(2)綠線：電源負極(－)

2、2pin空中接頭：各個排線定義如下：

(1)藍線：交換機內線(L2)

TO：交換機單機卡

(2)紫線：交換機內線(L1)

3、2pin空中接頭：影像輸出端接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線：影像信號輸出(V+)

TO：TL-212M/C

(2)綠線：地線(G)

LK-08 感應讀頭寫入器(註：當門口機加裝感應讀頭時，須增購本產品作卡片增減管理設定)

一、功能設定指令介紹：(先按主機設定密碼，在加入設定指令)

１、指令0：設定系統操作模式。

２、指令1：新增單張卡片號碼。

３、指令2：刪除單張卡片號碼。

４、指令3：新增整批連號卡片號碼。

５、指令4：刪除整批連號卡片號碼。

６、指令5：刪除整所有卡片號碼。

７、指令6：設定開門時間。

８、指令8：更改6位數主機設定密碼。(原始碼 123456 )

※遙控器在門口機送電後，要先按POWER按鈕，才能正常動作。

二、功能設定：

１、設定操作模式：(主機設定密碼假設為 123456 )

(01 暫停動作、02 僅讀卡)

- 暫停動作模式：

A、按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

B、按01(ENTER) 嗶嗶二聲，綠燈亮起後熄滅，黃燈恢復閃動，即完成動作。

(2)僅讀卡模式：

A、按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

B、按02(ENTER) 嗶嗶二聲，綠燈亮起後熄滅，黃燈恢復閃動，即完成動作。

２、新增單張卡號：(卡號假設為 00456789 )

(1) 按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

(2) 按1。

(3) 感應卡片或按8位數卡片號碼 00456789 (ENTER)，嗶嗶二聲，綠燈亮起後熄滅，即輸入成功。

(4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。

(5) 按(MENU)鍵結束輸入，黃燈恢復閃動，至待機狀態。

註：(1)新增之卡號，若已輸入，主機會發出嗶一長聲，紅燈亮起後熄滅，提醒該卡號重覆輸入。

(2)未滿8位數之卡號請在數字前補0，使其成為8位數。

３、刪除單張卡號：

(1) 按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

(2) 按2。

(3) 感應卡片或按8位數卡片號碼 00456789 (ENTER)，嗶嗶二聲，綠燈亮起，即輸入成功。

(4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。

(5) 按(MENU)鍵結束輸入，黃燈恢復閃動，至待機狀態。

註：(1)刪除之卡號，若尚未輸入，主機會發出嗶一長聲，紅燈亮起後熄滅，提醒該卡號刪除無效。

(2)未滿8位數之卡號請在數字前補0，使其成為8位數。

４、新增整批連號卡號：

(1) 按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

(2) 按3。

(3) 感應最小號感應卡(或按8位數，最小感應卡號，再按(ENTER)鍵)，嗶一聲。

(4) 按卡片張數，即2～9999，再按(ENTER)鍵，嗶嗶二聲，綠燈亮起，即完成動作。

※若卡片張數輸入超過9999，則嗶一長聲，紅燈亮起。

註：未滿8位數之卡號請在數字前補0，使其成為8位數。

５、刪除整批連號卡號：

(1) 按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

(2) 按4。

(3) 感應最小號感應卡(或按8位數，最小感應卡號，再按(ENTER)鍵)，嗶一聲。

(4) 按卡片張數，即2～9999，再按(ENTER)鍵，嗶嗶二聲，綠燈亮起，即完成動作。

※若卡片張數輸入超過9999，則嗶一長聲，紅燈亮起。

註：未滿8位數之卡號請在數字前補0，使其成為8位數。

６、刪除所有卡號：

(1) 按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

(2) 按5。

(3) 感按6位數主機設定密碼 123456 (ENTER)，黃燈熄滅，綠燈亮起，約等一秒鐘，嗶嗶二聲，綠燈熄滅，黃燈恢復閃動，即完成動作。

７、設定開門時間：

(可設定開門繼電器接點為定位式或1～255秒暫態輸出)

(1)定位式 (ON，OFF交替動作)設定：

A、按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

B、按6。

C、按0 (ENTER) 嗶嗶二聲，綠燈亮起後熄滅，黃燈恢復閃動，即完成動作。

(2) 暫態輸出設定 (繼電器接點輸出時間1～255秒)：

A、按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

B、按6。

C、按欲設時間，1～255秒，再按 (ENTER)鍵，嗶嗶二聲，綠燈亮起後熄滅，黃燈恢復閃動，即完成動作。

註：輸入時間如超過255秒，主機發出嗶一長聲提示，請重新輸入。

８、更改6位數主機設定密碼：

(1) 按6位數主機設定密碼(MENU)123456，嗶嗶二聲，黃燈恆亮。

(2) 按8。

(3) 按新6位數主機設定密碼，再按 (ENTER) 鍵，嗶嗶二聲，綠燈亮起後熄滅，黃燈恢復閃動，即完成動作。

註：以上功能設定若未做結束動作，本機會在30秒左右，自行恢復原始狀態(待機)。