第三章：產品單機配線圖及設定說明

    - TL – 2500CT ( 彩色 ) 直按式數字型門口機

TO：TL-212M / C

綠

黃

綠

黑

藍

紫

棕

紅

綠

綠

TO：DC12V

TO：交換機單機卡

CN3

＃

CN2

CN8

SET

DN

CN9

棕

綠

紅

TL – 2500CT背面接線圖

1、CN3 【10 pin莫氏座2.5m/m】：各個排線定義如下：

(1)綠線：電源負極 ( － )

TO：DC12V

(2)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(3)綠線( GND)  ：地線 ( G )

(4)藍線( LINEIN)：交換機內線

TO：交換機單機卡

(5)紫線( LINEIR )：交換機內線

(6)黃線( VIDEO)：影像信號輸出 ( V+ )

TO：TL - 212MC

(7)綠線( GND)  ：地線 ( G )

(8)黑線( A )   ：開門指示燈電源＋DC12V輸出【當棕色線及綠色線短路時】

(9)綠線( GND )：地線 ( G )

(10)棕線( C )  ：開門磁磺乾接點

2、CN9 【3 pin莫氏座2.5m/m】：感應讀卡機輸出接點，各個排線定義如下：

(1)棕線：（ NO ）繼電器（常開）乾接點輸出

(2)紅線：（ NC ）繼電器（常閉）乾接點輸出

(3)綠線：（ COM ）繼電器（共點）乾接點輸出

3、CN2 【2 pin莫氏座2.5m/m】：各個排線定義如下：【選配】

(1)灰線：呼叫繼電器（常開）乾接點【當門口機呼叫時繼電器動作2秒】

(2)白線：呼叫繼電器（常開）乾接點【當門口機呼叫時繼電器動作2秒】

4、CN8 【2 pin莫氏座2.0m/m】：各個排線定義如下：【選配】

(1)棕線：RS485－輸出

(2)綠線：RS485＋輸出

二、設置方法

- 待機狀態下

| 動作 | 七段顯示器顯現 |
| --- | --- |
| 無 | 無 |

- 進入設置狀態﹙以下要操作之功能選項，都要先執行此一步驟﹚

| 動作 | 七段顯示器顯現 |
| --- | --- |
| 按住【門口機背面】【SET】3秒不放，聽到“ 嗶 ”聲放開 | 第一個七段顯示器顯示“H”，後放開【SET】 |
| 輸入密碼後，再按【門口機背面】【＃】 | 第一個七段顯示器顯示“E” |

【註】：出廠原始密碼２７３０

- 修改密碼

| 動作 | 七段顯示器顯現 |
| --- | --- |
| 在設置狀態下，按【1】 | 第一個七段顯示器顯示“┣” |
| 按【0】 | 第一個七段顯示器顯示“d” |
| 輸入4位數新密碼後，再按【門口機背面】 【＃】 | 第一個七段顯示器顯示“p” |
| 再輸入一次4位數新密碼後，再按【門口機背面】【＃】 | 第一個七段顯示器顯示“E” |
| 按結束鍵【●】 | 無 |

密碼修改完成，密碼修改步驟不正確仍保持原密碼。

- 錄音設置【選配裝置】

| 動作 | 七段顯示器顯現 |
| --- | --- |
| 在設置狀態下，按【2】 | 第一個七段顯示器顯示“q” |
| 按住【門口機背面】【＃】開始錄音，放開【門口機背面】【＃】錄音結束 | 無 |
| 按結束鍵【●】【門口機正面】 | 無 |

- 門牌號碼和交換機單機PORT號碼轉義：

【範例】住戶門牌號碼為254號1樓1室，而所接交換機之單機PORT號碼為8001，轉義成功後，此時門口機按【2540101】，再一次按呼叫鍵【●】，便可呼叫該住戶

| 動作 | 七段顯示器顯現 |
| --- | --- |
| 在設置狀態下，按【3】 | 顯示窗全部顯示“HHHHHHH” |
| 輸入門牌號碼【2540101】，再按【門口機背面】【＃】 | 第一個七段顯示器顯示“F” |
| 輸入交換機單機PORT號碼【8001】後，再按【門口機背面】【＃】 | 顯示窗全部顯示“HHHHHHH” |
| 可繼續輸入下一筆門牌號碼 |  |
| 按結束鍵【●】 | 第一個七段顯示器顯示“E” |
| 再按一次結束鍵【●】，就完成輸入 | 無 |

- 門牌號碼和交換機單機PORT號碼轉義修改﹙依照順序﹚：

【範例】住戶門牌號碼為254號1樓1室，而所接交換機之單機PORT號碼為原本為8001，要改為8002

| 動作 | 七段顯示器顯現 |
| --- | --- |
| 在設置狀態下，按【4】 | 自動顯示以前儲存的第一筆門牌號碼（由數字最小開始）【○○○○○○○】，不是交換機單機PORT號碼 |
| 按一下【DN】鍵會顯示下一筆門牌號碼，直到顯示要修改的該門牌號碼，按【門口機背面】【＃】 | 【L ○○8001】 |
| 直接輸入新的交換機單機PORT號碼，比如【8002】，按【門口機背面】【＃】 | 第一個七段顯示器顯示“E” |
| 按結束鍵【●】 | 無 |

- 門牌號碼和交換機單機PORT號碼轉義修改﹙直接修改﹚：

【範例】住戶門牌號碼為254號1樓1室，而所接交換機之單機PORT號碼為原本為8001，要改為8002

| 動作 | 七段顯示器顯現 |
| --- | --- |
| 在設置狀態下，按【5】 | 第一個七段顯示器顯示“A” |
| 直接輸入門牌號碼比如【2540101】，按【門口機背面】【＃】 | 【L ○○8001】 |
| 輸入新的交換機單機PORT號碼，比如【8002】，按【門口機背面】【＃】 | 第一個七段顯示器顯示“E” |
| 按結束鍵【●】 | 無 |

- 呼叫管理員直撥鍵號碼修改（出廠預設為911）：

| 動作 | 七段顯示器顯現 |
| --- | --- |
| 在設置狀態下，按【6】 | 第一個七段顯示器顯示“b” 【○○○○】（該管理員所代表的交換機單機PORT號碼） |
| 直接輸入管理員所代表新的交換機單機PORT號碼（不能大於6位數），按【門口機背面】【＃】 | 第一個七段顯示器顯示“E” |
| 按結束鍵【●】 | 無 |

- 恢復出廠設置：（密碼：２７３０，呼叫管理員交換機單機PORT號碼號碼：９１１）

| 動作 | 七段顯示器顯現 |
| --- | --- |
| 在設置狀態下，按【7】 | 第一個七段顯示器顯示“C” |
| 按【門口機背面】【＃】後恢復出廠狀態【注意：之前所有轉義的號碼都會全部清除】 | 無 |

三、其他功能

1．呼叫功能：在待機狀態下，直接輸入門牌號碼後，按呼叫鍵【●】開始呼叫，再按呼叫鍵【●】結束呼叫，若沒有按結束鍵【●】也會在２分鐘後自動結束，如果遇到呼叫之住戶佔線也會結束呼叫。

2．呼叫管理員功能：在待機狀態下，直接按叫呼管理員鍵【門口機正面】【＃】，會自動直撥管理員所代表的交換機單機PORT號碼，按呼叫鍵【●】可結束呼叫，若沒有按結束鍵【●】也會在２分鐘後自動結束，如果遇到管理員佔線也會結束呼叫。

四、功能鍵快速一覽表

| 進入設置狀態 | 按住【SET】3秒不放，聽到“ 嗶 ”聲放開，輸入密碼後，再按【門口機背面】【＃】 |
| --- | --- |
| 修改密碼 | 按【1】 |
| 錄音設置 | 按【2】 |
| 門牌號碼和交換機單機PORT號碼轉義 | 按【3】 |
| 門牌號碼和交換機單機PORT號碼轉義查核修改 | 按【4】 |
| 門牌號碼和交換機單機PORT號碼轉義直接修改 | 按【5】 |
| 管理員直撥鍵號碼修改 | 按【6】 |
| 恢復出廠設置【注意：之前所有轉義的號碼都會全部清除】 | 按【7】 |