第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-5-12  MG-01T  訊息轉換卡

MG-01T

一、空中接頭：

  - 【2pin空中接頭】：電源輸入，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)綠線：DC12V電源負極 ( － )

  - 【3pin空中接頭】：系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)黃線：資料通訊線(C＋)

TO：資訊接收機

(2)橙線：資料通訊線(C－)

(3)綠線：電源負極(－)

二、COM1端子：【9pin母座】：連接電腦COM1：

三、LED工作指示燈

(1)紅燈：電源指示燈

(2)綠燈：通訊指示燈