第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1  介面卡

3-5-3  TL – 306I  3對6開鎖交換機

橙

綠

藍

藍

白

白

黑

黑

黃

黑

棕

棕

紅

紅

橙

橙

黃

綠

綠

黑

棕

紅

橙

黃

綠

藍

紫

- 莫氏座：

- 9pin莫氏座：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

  - 黃線：開鎖輸出繼電器 COM 接點

  - 綠線：開鎖輸出繼電器 NO 接點

  - 橙線：開鎖輸出繼電器 NC 接點

  - 藍線：接玄關子機(TL-2104T系列)

  - 藍線：接玄關子機(TL-2104T系列)

  - 白線：接交換機單機PORT

  - 白線：接交換機單機PORT

  - 黑線：接電信局外線

  - 黑線：接電信局外線

- 12pin莫氏座：內線系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

  - 黑線：1號內線分機

  - 黑線：1號內線分機

  - 棕線：2號內線分機

  - 棕線：2號內線分機

  - 紅線：3號內線分機

  - 紅線：3號內線分機

  - 橙線：4號內線分機

  - 橙線：4號內線分機

  - 黃線：5號內線分機

  - 黃線：5號內線分機

  - 綠線：6號內線分機

  - 綠線：6號內線分機

- 7pin莫氏座：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

  - 【NO  】棕線：影像切換繼電器 NO 接點（TO：玄關機V＋）

  - 【NC  】紅線：影像切換繼電器 NC 接點（TO：門口機V＋）

  - 【COM】橙線：影像切換繼電器 COM 接點（TO：室內機V1）

  - 【LED＋】黃線：開門指示燈正極輸出

  - 【LED－】綠線：開門指示燈負極輸出

  - 【K    】藍線：開門狀態乾接點輸入

  - 【K＋   】紫線：開門狀態乾接點輸入

☆☆☆ 操作方式 ☆☆☆

- 本機主要爲室內機互相對講及連接小門口機和管理員機。

- 室內機內部呼叫時，提起話筒（ 免持室內機須先按“  ”鍵 ）按 “ ＊ ”鍵，再按要撥之分機號碼 ( 1 – 6 )，則該分機便會響起。

- 若想撥打外線電話，提起話筒後先撥“ 0 ” + 對方電話號碼 ( 須要有外線接入 )。

- 若要撥打社區內住戶【 社區交換機（ PBX ）內線 】，任何一台分機提起話筒後，可直接撥對方內線號碼，待對方接通後即通話。

- 當小門口機呼叫時，接在本機上的 6 台分機同時振鈴，此時拿起任何一台分機即可和小門口機通話。如果需開門鎖，在通話狀態下的分機上按 “ ＃ ” 鍵即可打開門鎖。