第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-5-5  LK-03  電鎖控制器

LK-03接線圖

DC12V電源負極輸入 (–)

DC12V電源正極輸入 ( + )

TO﹕電鎖A點

TO﹕電鎖PT點

TO﹕電鎖EL點

AC24V交流電源輸入

AC24V交流電源輸入

CN2

一、莫氏座：

１﹑CN2【3pin莫氏座】：室內機輸入端接頭，各個排線定義如下：

(1)棕線：開鎖控制線( EL ) 【對地線觸發時可開大門電鎖】

(2)紅線：開門指示燈正極( L＋) 【大門電鎖開時輸出DC12V＋】

(3)綠線：地線 ( G )