第二章：產品操作及使用說明

2-1-6  TL-2185免持崁入式影像對講機（5.6吋彩色）

緊急按鈕

影像選擇鍵（玄關機）

開鎖鍵

呼叫管理員鍵

通話鍵

面板按鍵指示說明：

- ☆☆操作方式☆☆☆

- 當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出音樂聲；住戶按下“”接聽鍵即可通話，通話時間２分鐘。

- 當門口機有呼叫時，室內機接聽後，按〝〞鍵才能開啟本棟大門電鎖並顯示大門目前開關狀態(必須要有接開鎖中繼器及開門指示燈訊號)，燈亮代表門已開啟，燈熄代表大門在關閉狀態。

- 要呼叫管理員時，直接按“   ”鍵，就會自動直撥管理員分機號碼，管理員接聽後便可與管理員通話。

- 按下“   ”接聽鍵時，會自動開啟第一組影像，按一下“  ”切換鍵，會自動切換第二組影像。

- 本機有8種鈴聲可供選擇，按一下〝  〞和弦選擇鍵(不可按“   ”接聽鍵)時，會自動彈奏第一首和弦音，再按一下〝  〞和弦選擇鍵，自動轉換彈奏第二首和弦音，選擇確定時，按下“   ”接聽鍵即可，再按一次接聽鍵關機。

- “   ”鍵，為直撥管理員分機號碼，此號碼可以更改(要先確認管理員分機號碼)，方法如下：

先按下“   ”接聽鍵，再按住“   ”鍵持續3秒不放，聽到〝 嗶 〞長音，放開“   ”鍵，再按管理員分機號碼，再按住“   ”鍵持續3秒不放，聽到〝 嗶 〞長音時，再放開“   ”鍵，即可記憶直撥管理員分機號碼。

【範例】：假設管理員分機號碼為＜66＞

先按下“   ”接聽鍵，再按住“   ”鍵持續3秒不放，聽到〝 嗶 〞長音，放開“   ”鍵，按數字鍵＜ 6 ＞，再按一次數字鍵＜ 6 ＞，最後按“   ”鍵持續3秒不放，聽到〝 嗶 〞長音時，再放開“   ”鍵，即可記憶直撥管理員分機號碼＜66＞。

- 有來電打進來時，在通話過程中，若有其他事暫時需要離開，想要保持通話狀態，可先按一下“保留” 【Hd】鍵，則話機向對方會發出音樂，保持通話狀態。再按“  ”接聽鍵則音樂停止，自動進入通話狀態。

- 無保全系統搭配時，面板上之緊急按鈕為無效。