第二章：產品操作及使用說明

2-1-7  TL-2185ST免持崁入式影像對講防盜機（5.6吋彩色）

緊急按鈕

影像選擇鍵（玄關機）

開鎖鍵

呼叫管理員鍵

通話鍵

面板按鍵指示說明：

- ☆☆操作方式☆☆☆

一、對講功能操作：

- 當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出音樂聲；住戶按下“”接聽鍵即可通話，通話時間２分鐘。

- 當門口機有呼叫時，室內機接聽後，按〝〞鍵才能開啟本棟大門電鎖並顯示大門目前開關狀態(必須要有接開鎖中繼器及開門指示燈訊號)，燈亮代表門已開啟，燈熄代表大門在關閉狀態。

- 要呼叫管理員時，直接按“   ”鍵，就會自動直撥管理員分機號碼，管理員接聽後便可與管理員通話。

- 按下“   ”接聽鍵時，會自動開啟第一組影像，按一下“  ”切換鍵，會自動切換第二組影像。

- 本機有8種鈴聲可供選擇，按一下〝  〞和弦選擇鍵(不可按“   ”接聽鍵)時，會自動彈奏第一首和弦音，再按一下〝  〞和弦選擇鍵，自動轉換彈奏第二首和弦音，選擇確定時，按下“   ”接聽鍵即可，再按一次接聽鍵關機。

- “   ”鍵，為直撥管理員分機號碼，此號碼可以更改(要先確認管理員分機號碼)，方法如下：

先按下“   ”接聽鍵，再按住“   ”鍵持續3秒不放，聽到〝 嗶 〞長音，放開“   ”鍵，再按管理員分機號碼，再按住“   ”鍵持續3秒不放，聽到〝 嗶 〞長音時，再放開“   ”鍵，即可記憶直撥管理員分機號碼。

【範例】：假設管理員分機號碼為＜66＞

先按下“   ”接聽鍵，再按住“   ”鍵持續3秒不放，聽到〝 嗶 〞長音，放開“   ”鍵，按數字鍵＜ 6 ＞，再按一次數字鍵＜ 6 ＞，最後按“   ”鍵持續3秒不放，聽到〝 嗶 〞長音時，再放開“   ”鍵，即可記憶直撥管理員分機號碼＜66＞。

- 有來電打進來時，在通話過程中，若有其他事暫時需要離開，想要保持通話狀態，可先按一下“保留” 【Hd】鍵，則話機向對方會發出音樂，保持通話狀態。再按“  ”接聽鍵則音樂停止，自動進入通話狀態。

二、防盜功能操作：

- 工廠出廠值：

設定警戒／解除警戒密碼爲「８８８８８８」，喇叭警報時間「３０秒」。

- 設定警戒：

按 【＊】＋密碼【８８８８８８】＋【＃】，此時設定指示燈燈亮，系統進入警戒中。

●進入警戒狀態前務必先檢查門窗是否關妥，門窗及大門指示燈是否熄滅再開機，開機後出門延遲時間內鎖好大門外出，否則會觸發警報。

●進入警戒後，如某警戒區有觸動警報，則其對應之入侵LED燈會閃爍。

- 解除警戒：

按 【＊】＋密碼【８８８８８８】＋【＃】，此時設定指示燈滅，系統進入解除警戒。

- 緊急、瓦斯及火警區域：爲24小時偵測，無論設定與否，均在警戒中。

- 更改密碼：（需在解除警戒下操作）

(1)按【＊】＋【０】＋【＃】後，進入更改模式。

(2)鍵入原始密碼後，鍵入新密碼 (必須6位數) 後再按【＃】即可。

(3)全部動作正確，則更改密碼成功。

- JP1~JP3功能定義：

(1) 【JP1】：盜警立即／延遲時間「３０秒」，GND和COM短路時，有延遲功能。

(2) 【JP2】：一區來客報知功能，GND和COM短路時，有來客報知功能。

(3) 【JP3】：門號定址短路端子，GND和COM短路時，室內機門號可由門口機(SY-2199)自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按〝＃〞鍵，再按一次〝＃〞鍵，代表門號設定成功，門號設定完成後，GND和COM務必保持開路。