第二章：產品操作及使用說明

  - 安全防盜系統

2-4-4  SY-889A安全管理總機

☆☆☆操作方式☆☆☆

- 開機：

本機電源採AC 110 Volt，請先檢查所欲插入之插座電源為AC 110 Volt後插入插頭，開機後主機會先執行連線自動診斷測試，若有離線之狀況，主機會發出示警，請按確認鍵確認，診斷測試完畢後，螢幕會顯示正常之日期、時間，開機完成。

- 校時：

按校時鍵後，螢幕自動顯示日期﹑時間，此時按選擇鍵點選欲修改日期或時間，再按更改鍵，完成校時後按確認鍵即完成日期或時間設定。如果超過二十秒鐘未操作則糸統放棄設定，自動回復到主畫面。

2002年09月09日 12時00分00秒

註：年為西元之年份，時為24小時制。

- 警報發生時處理：

警報發生時顯示器顯示警報訊息，主機發出警報聲響，如有接印表機則印表機將會列印出警報訊息。

02/09/09 10:10:18 Ａ棟23號五樓瓦斯警報

此時請先辨識狀況作必要的處置，並按確認鍵即可消除警報聲，並且將自動的把確認的動作訊息印出至印表機，再按確認鍵一次使系統恢復正常接收。

如果有數個警報同時發生，經確認後其餘警報依序出現警報訊息，直到確認完所有警報後回復到正常畫面，且螢幕右下方會顯示尚有幾筆警報未確認。

- 警報記錄查詢：

警報記錄可保留最近發生的200筆警報資料，欲查詢時按記錄鍵即可顯示：

02/09/09 10:10:20 Ｂ棟14號一樓瓦斯警報 02/09/09 12:11:30 Ａ棟23號五樓瓦斯警報

此時按上頁鍵或下頁鍵可向上或向下翻2筆資料，按確認鍵後回復到主畫面或超過一定時間未操作即自動回復到主畫面。

5. 當警報發生時如在子功能（校時、記錄、通訊）時均會被中斷而顯示警報訊息。

6. 連線狀態查詢及復歸：

按通訊鍵即顯示出系統上所有卡片連線狀態，其中三角標記為全黑者為連線有問題的站。按確認鍵後回復到主畫面或超過二十秒鐘未操作即自動回復到主畫面。

00△01△02▲03△04▲ 11 12

上例即表示2站及4站為離線狀態。

備註：僅按選擇鍵：可查看各站各點建檔資料及目前狀態(每站預設為32點)。

000-01Ａ棟1號求救正常 000-02Ａ棟1號瓦斯正常 000-03Ａ棟1號防盜警報 000-04Ａ棟2號求救正常

注意事項：SY-889A關電後請待10秒後再送電，以保護機器正常運轉。