TL - 2500D  感應卡門口機

功能及特點:

- 具轉義功能，將代碼轉換為門牌號碼。

- 具管理員直撥鍵，直接呼叫管理總機與管理員通話。

- 通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線。

- 具自動偵測功能，當檢測到忙線音時也會自動切斷，避免佔線。

- 模組化及規格化設計、施工快速，維護容易。

- 七段顯示器螢幕面板顯示。

- 造型先進，具美觀、不生銹的特性，更能提高住宅高雅形象。

- 整體防水處理，採用數字按鍵；具防曬功能，不會變質脆化。

- 可外加控制器連線整合於電腦門禁系統。

- 內建式MIFARE讀頭【配合悠遊卡使用】，整合讀卡機與門口機結為一體。

電氣規格:

- 電源電壓：DC 13V ～ 15V

- 讀頭感應距離：1 ～ 3cm

- 卡片容量：連續或任意卡號10萬張

- 安裝方式：超薄崁入式

- 外型尺寸：高355×寬140×厚49mm

- 預 埋 盒：專用型（尺寸：高365×寬125×厚50mm）

- 預 埋 盒：遮雨照（尺寸：高405×寬165×厚60mm）