第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-3  玄關子機

3-3-2  TL-2102CT  玄關影視對講小門口機

橙:影像輸出

黃:DC+12V

綠:地線

藍:RING

白:TIP

TL-2102CT 背面接線圖

一、接線定義說明：

1﹑5pin莫氏座：各個線定義如下：

(1) 橙線＜V＞：影像輸出

(2) 黃線＜+＞：DC+12V

(3) 綠線＜GND＞：地線

(4) 藍線＜RIN＞：接交換機單機 PORT

(5) 白線＜TIP＞：接交換機單機 PORT

二、撥出號碼設定方式：

當呼叫鍵按下時，即撥固定號碼，此 ＜ 特定號碼 ＞ 可任意更改，有二種方式

1、並機設定：並接一台電話機，再連接至交換機之單機PORT

(1) 按下呼叫鍵不放，聽到 ＜ 嘟 ＞ 一聲時，放開呼叫鍵

(2) 在並接之電話機上，拿起話筒按 ＜ 特定號碼 ＞ 再按 ＊1 【註：選擇接聽模式】

(3) 聽到 ＜ 嘟 ＞ 長聲時，表示此 ＜ 特定號碼 ＞ 輸入成功

(4) 如設定失敗會聽到 ＜ 嘟、嘟 ＞ 二聲，請重覆步驟 ( 1 )

2、遠程設定：用交換機之單機 PORT 上之任一單機來設定（ TL-2102T須接上交換機 ）

(1) 將單機話筒拿起，先撥 TL - 2102T 所連接在交換機之號碼

(2) 當接通 TL - 2102T 後，按 ＜ ＊ ＞、＜ ＊ ＞、＜ 特定號碼 ＞再按 ＊1 【 註：選擇接聽模式 】

【註】：當其他單機撥 TL - 2102T 之號碼時， TL - 2102T 有三種接聽模式

1：當 TL - 2102T 接到來電時，TL - 2102T 會有響鈴聲並自動接聽

2：當 TL - 2102T 接到來電時，TL - 2102T 不會有響鈴聲並自動接聽

3：當 TL - 2102T 接到來電時，TL - 2102T 不自動接聽，須按下呼叫鍵才能接聽通話

三、撥出號碼設定範例：

如要設定 TL - 2102T 按下呼叫鍵，即撥 ＜ 9 ＞ 之號碼，有二種方式設定如下

1、並機設定：並接一台電話機，再連接至交換機之單機 PORT

(1) 按下呼叫鍵不放，聽到 ＜ 嘟 ＞ 一聲時，放開呼叫鍵

(2) 在並接之電話機上，拿起話筒按 ＜ 9 ＞ 再按 ＊1 【 註：選擇接聽模式 】

(3) 聽到 ＜ 嘟 ＞ 長聲時，表示此 ＜ 9 ＞ 輸入成功

(4) 如設定失敗會聽到 ＜ 嘟、嘟 ＞ 二聲，請重覆步驟 ( 1 )

2、遠程設定：用交換機之單機PORT上之任一單機來設定（ TL-2102T須接上交換機 ）

(1) 將單機話筒拿起，先撥 TL - 2102T 所連接在交換機之號碼

(2) 當接通 TL - 2102T 後，按 ＜ ＊ ＞、＜ ＊ ＞、＜ 9 ＞ 再按 ＊1 【 註：選擇接聽模式 】