第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-3  玄關子機

3-3-5  TL - 2106T / C ( 彩色 ) / D ( 感應 ) 免持聽筒型緊急電話對講機(大眼)

紅

藍

紫

黃

綠

紅

藍

紫

黃

綠

(1) OUT1

(2) OUT2

(3) L 

(4) L 

(1) G

(2) P

(3) +5V

一、接線定義說明：

１﹑CN1【4pin莫氏座】，各個排線定義如下：

(1) Out1：感應讀頭繼電器暫態乾接點輸出

(2) Out2：感應讀頭繼電器暫態乾接點輸出

(3) L + ：設定指示燈 正極 輸入

(4) L ：設定指示燈 負極 輸入

２﹑JP2【3pin插針】：設定感應母卡：

(1) G：地線

(2) P：設定感應母卡

(3)＋5V：5V高電位

【 感應卡片設定方式 】

（ a ）先設定母卡，G 、 P 短路時，任意拿一張感應卡，至讀頭感應一下，會發出 “ 嘀 ”長聲，再將 G 、 P 短路分開，本卡即設為母卡。

（ b ）母卡設置完成時，G、P務必保持開路。

（ c ）把母卡至讀頭感應一下，本機會發出 “ 嘀 ”一聲，再拿一張感應卡，至讀頭感應一下，本機會發出“ 嘀 ”一聲，此卡就設置為子卡 （ 開鎖卡 ）。

（ d ）再把母卡對著讀頭感應一下，退出設置子卡模式；若設置子卡時間超出 30 秒，系統自動退出設置子卡模式。

（ e ）刪除子卡：把母卡對著讀頭感應兩下，30秒後所有子卡會變為無效卡

３﹑5pin空中接頭：各個線定義如下：

(1) 紅線＜＋＞： DC12V電源正極 ( ＋ )

(2) 藍線＜RIN＞：接交換機單機 PORT

(3) 紫線＜TIP＞：接交換機單機 PORT

(4) 黃線＜V＞：影像輸出

(5) 綠線＜GND＞：地線

二、撥出號碼設定方式：

當呼叫鍵按下時，即撥固定號碼，此 ＜ 特定號碼 ＞ 可任意更改，有二種方式

1、並機設定：並接一台電話機，再連接至交換機之單機PORT

(1)按下呼叫鍵不放，聽到 ＜ 嘟 ＞ 一聲時，放開呼叫鍵

(2)在並接之電話機上，拿起話筒按 ＜ 特定號碼 ＞ 再按 ＊1【註：選擇接聽模式】

(3)聽到 ＜ 嘟 ＞ 長聲時，表示此 ＜ 特定號碼 ＞ 輸入成功

(4)如設定失敗會聽到 ＜ 嘟、嘟 ＞ 二聲，請重覆步驟 ( 1 )

2、遠程設定：用交換機之單機PORT上之任一單機來設定 （ TL - 2106T須接上交換機 ）

(1)將單機話筒拿起，先撥 TL - 2106T 所連接在交換機之號碼

(2)當接通 TL - 2106T 後，按 ＜ ＊ ＞、＜ ＊ ＞ 、 ＜ 特定號碼 ＞ 再按 ＊1 【 註：選擇接聽模式 】

【註】：當其他單機撥 TL - 2106T 之號碼時，TL - 2106T 有三種接聽模式

1：當 TL - 2106T 接到來電時，TL - 2106T 會有響鈴聲並自動接聽

2：當 TL - 2106T 接到來電時，TL - 2106T 不會有響鈴聲並自動接聽

3：當 TL - 2106T 接到來電時， TL - 2106T 不自動接聽，須按下呼叫鍵才能接聽通話

三、撥出號碼設定範例：

如要設定 TL - 2106T 按下呼叫鍵，即撥 ＜ 9 ＞ 之號碼，有二種方式設定如下

1、並機設定：並接一台電話機，再連接至交換機之單機PORT

(1)按下呼叫鍵不放，聽到 ＜ 嘟 ＞ 一聲時，放開呼叫鍵

(2)在並接之電話機上，拿起話筒按 ＜ 9 ＞ 再按 ＊1 【 註：選擇接聽模式 】

(3)聽到 ＜ 嘟 ＞ 長聲時，表示此 ＜ 9 ＞ 輸入成功

(4)如設定失敗會聽到 ＜ 嘟、嘟 ＞ 二聲，請重覆步驟 ( 1 )

2、遠程設定：用交換機之單機 PORT 上之任一單機來設定 （ TL - 2106T須接上交換機 ）

(1)將單機話筒拿起，先撥 TL - 2106T 所連接在交換機之號碼

(2)當接通 TL - 2106T 後，按 ＜ ＊ ＞、＜ ＊ ＞、＜ 9 ＞ 再按 ＊1 【 註：選擇接聽模式 】