第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-5-11  IC-808  8路樓層接線板

TEL-OUT1

POWER-IN

TEL-IN1

POW1

POW2

POW3

POW4

POW5

POW6

POW7

POW8

V_IN

V_OUT

CN2

CN7

CN9

CN6

CN8

CN4

CN1

CN3

CN10

TEL-IN2

RV1

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

TEL-OUT2

IC-808接線圖

V_IN

V_OUT

V1～V8

CN1～4

CN6～10

POWER-IN

POW1～8

紅

綠

一、莫氏座：

  - V_IN / V_OUT【2pin莫氏座(2.0)】：視頻信號輸入/輸出端接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線：視頻信號( V+ )

(2)綠線：地線 ( G )

  - V1 ～ V8【2pin莫氏座(2.0)】：各戶視頻信號放大端接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線：視頻信號( V+ )

(2)綠線：地線 ( G )

  - CN10【4pin莫氏座(2.54)】：防盜內網及開門指示燈端接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：開門指示燈正極( L＋)

(2)黃線：開門指示燈負極( L－)

(3)藍線：防盜資料通訊線 ( 485－)

(4)綠線：防盜資料通訊線 ( 485＋)

  - CN1～4 / CN6～9【4pin莫氏座(2.54)】：各戶防盜內網及開門指示燈端接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：開門指示燈正極( L＋)

(2)黃線：開門指示燈負極( L－)

(3)藍線：防盜資料通訊線 ( 485－)

(4)綠線：防盜資料通訊線 ( 485＋)

  - POWER-IN【2pin莫氏座(2.54)】：電源輸入端接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)綠線：電源負極 ( － )

  - POW1～8【2pin莫氏座(2.54)】：各戶電源輸入端接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)綠線：電源負極 ( － )

二、電話端子：

- TEL-IN1～2【電話端子】：交換機單機PORT輸入端接頭（L1～L8）

- TEL-OUT1～2【電話端子】：各戶單機PORT端接頭（L1～L8）

三、RV1：視頻信號調整鈕