第三章：產品單機配線圖及設定說明

    - TL-201  玄關子機開鎖中繼器

紫

白

藍

黃

黃

灰

棕

黑

白

黑

白

白

橙

灰

黃

藍

棕

綠

紅

CON2

CON1

一、莫氏座：

1、9pin【2.50mm莫氏座】 (CON1)：

( 1 ) 白線 ：門鈴輸出乾接點 ( 當玄關機呼叫時，接點導通1秒 )

( 2 ) 白線 ：門鈴輸出乾接點 ( 當玄關機呼叫時，接點導通1秒 )

( 3 ) 紫線 ：接室內機 ( TL – 218T系列 )

( 4 ) 藍線 ：接室內機 ( TL – 218T系列 )

( 5 ) 黃線 ：接交換機之單機 PORT

( 6 ) 黃線 ：接交換機之單機 PORT

( 7 ) 灰線 ：【NC   】影像切換繼電器 NC 接點（TO：門口機V＋）

( 8 ) 棕線 ：【COM 】影像切換繼電器 COM 接點（TO：室內機V1）

( 9 ) 黑線 ：【NO   】影像切換繼電器 NO 接點（TO：玄關機V＋）

2、10pin【2.50mm莫氏座】(CON2)：

( 1 ) 灰線 ：【LED+】開門指示燈輸出+12V，接室內機開門指示燈

( 2 ) 黃線 ：開門狀態輸入，接門磁磺之乾接點

( 3 ) 橙線 ：開門狀態輸入，接門磁磺之乾接點

( 4 ) 白線 ：接玄關機 ( TL – 2102T系列 )

( 5 ) 白線 ：接玄關機 ( TL – 2102T系列 )

( 6 ) 黑線 ：開鎖輸出繼電器 COM 接點

( 7 ) 棕線 ：開鎖輸出繼電器 NO 接點

( 8 ) 藍線 ：開鎖輸出繼電器 NC 接點

( 9 ) 綠線 ：DC12V電源負極 ( － )

( 10 ) 紅線 ：DC12V電源正極 ( ＋ )