第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-5-4  IC-404  4路樓層接線板

CN5

CN7

CN9

CN6

CN8

CN4

TEL-IN

TEL-OUT

V_IN

V_OUT

POWER-IN

POW1

POW2

POW3

POW4

IC-404接線圖

V_IN

V_OUT

CN4

CN6～9

POWER-IN

POW1～4

紅

綠

橙

黃

藍

紫

綠

黑

棕

紅

CN5

一、莫氏座：

１﹑V_IN/V_OUT【2pin莫氏座】：影像訊號端接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線：視頻信號( V+ )

(2)綠線：地線 ( G )

２﹑CN4/CN6～9【4pin莫氏座】：防盜內網及開門指示燈端接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：防盜資料通訊線 ( 485＋)

(2)黃線：防盜資料通訊線 ( 485－)

(3)藍線：開門指示燈負極( L－)

(4)綠線：開門指示燈正極( L＋)

３﹑POWER-IN/POW1～4【2pin莫氏座(3.96)】：電源輸入/輸出接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)綠線：電源負極 ( － )

４﹑CN5【8pin莫氏座】：視頻信號輸出接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：第四路視頻信號輸出 ( V4+ )

(2)黑線：地線 ( V4－)

(3)紫線：第三路視頻信號輸出 ( V3+ )

(4)藍線：地線 ( V3－)

(5)黃線：第二路視頻信號輸出 ( V2+ )

(6)橙線：地線 ( V2－)

(7)紅線：第一路視頻信號輸出 ( V1+ )

(8)棕線：地線 ( V1－)