第三章：産品單機配線圖及設定說明

3-5-6  LK-05  #字開鎖中繼器

藍

紫

藍

紫

藍

綠

藍

綠

橙

綠

黃

橙

綠

黃

一、空中接頭：

- 【3pin空中接頭】：開鎖控制端接頭，各個排線定義如下：

(1)黃線：開鎖繼電器常開接點 ( NO )

(2)橙線：開鎖繼電器常閉接點 ( NC )

(3)綠線：開鎖繼電器公共接點 ( COM )

- 【2pin空中接頭】：門口機輸入端接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線：接門口機 ( TD )

(2)綠線：接門口機 ( RD )

- 【2pin空中接頭】：交換機輸入端接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線：接交換機單機PORT ( L1 )

(2)紫線：接交換機單機PORT ( L2 )