第二章：產品操作及使用說明

2-4  安全防盜系統

2-4-3  TL - 120PBX   120門主機

A、端口接線示意圖

用戶單機介面卡，可引出8對用戶線，可接8部單機，最多可裝置15片介面卡，共計120部單機

用戶接線圖：

1

2

3

4

5

6

7

8

B、軟體設定：

TL-120PBX主機安裝完成後,就必須做程式的設定

1）出廠值：

①本機出廠時第一單機埠為8000~8007，由此類推一般均以8000分機做為總機及設定機使用。

②功能字頭碼為“ 1 ”

2）開始設定：TL-120PBX主機要開始設定时必須在8000總機先按18 *或 # 18 *，進入程式設定開始。

- 結束設定：TL-120PBX主機設定完成後，避免他人誤按，必須在8000總機按18 # 或 # 18 # 關閉程式設定。

PS：功能字頭碼出廠值為“1”，若功能字頭碼改為“3”，則“18”命令改為“38”。

主機程式命令集：

| 序號 | 命令格式 | 命令定義 |
| --- | --- | --- |
| 1 | * 00 * 121 # | 系統恢復出廠值 |
| 2 | * 01 *YYYY LLDD # | 修改系統日期Y=西元年，L=1~12 ，DD=1~31 |
| 3 | * 02 * HH MM # | 修改系統時間 HH=0~23 ，MM=0~59 |
| 4 | * 11 * b * ×××× # | 設置單機彈性編號 ××××=1~4位数，b=出廠的地址碼 |
| 5 | * 71 * A # | 設定功能字頭碼 |
| 6 | * 77 * 13 * A * # | 設定限時通話A=0：關（1：開） |
| 7 | * 77 * 0 * T * # | 通話時間設定。T=1~60分鐘 |

範例1、設置（修改）系統時間

說明：

在系統時間需要重新設置或修改時使用。

格式：* 02 * HH MM #

HH - 小時（0-23）

MM - 分鐘（0-59）

例：設置當前系統時間為12時30分

輸入命令：* 02 * 1230 #

範例2、設置分機彈性編號

說明：

分機可以1~4位元彈性編號。例如34號8樓就可編3408，總機一般建議編911

格式：* 11 * b * ×××× #

b：出廠值地址碼（無法更改）

×××× ：分機彈性編號，可1~4位碼

快速設置彈性編碼方式：

格式：* 11 * 0 * ×××× # 1 * YYYY # 2 * ZZZZ #  ……

C、單機功能

任何分機提機撥功能號，TL-120PBX主機將應答系統設置的日期、時間、用戶的分機號碼等多種資訊，並且可查詢最近一次內部呼叫本機的主叫號碼、語音清晰、流暢，使用戶方便快速地獲得所需的各種服務資訊。

| 序号 | 格式 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提機撥入123 | 報日期（幾月幾日） |
| 2 | 提機撥入124 | 報時（幾時幾分） |
| 3 | 提機撥入125 | 查詢自身分機號碼 |
| 4 | 提機撥入127 | 查詢最近一次內部呼叫本機的來電 |
| 5 | 提機撥入129 | 查詢自身分機出廠值地址碼 |
| 6 | 提機撥入19HHMM | 設定鬧鈴時間 |
| 7 | 提機撥入10 | 取消鬧鈴時間 |
| 8 | 提機撥入142 | 系統回撥功能 |
| 9 | 提機撥入152 | 免打擾功能開啟 |
| 10 | 提機撥入150 | 取消免打擾功能 |

PS：功能字頭碼出廠值爲“1”，若功能字頭碼改爲3，則“125”功能號改爲“325”