第三章：產品單機配線圖及設定說明

    - SY-217S免持聽筒影視對講防盜室內機(7")

綠

紅

黃

藍

綠

黑

藍

綠

黃

橙

紅

棕

黑

紫

CN5

CN6

CN1

CN2

紅

黃

藍

綠

黃

CN3

CN4

橙

棕

黃

黃

橙

綠

地址設定插針

一、門號地址插針使用說明：

１﹑插針短路時，室內機門號可由門口機自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按〝＃〞鍵，再按一次〝＃〞鍵，室內機響起，代表門號設定成功。

二、排線接頭：

1﹑CN1 --- 6pin 莫氏座：外接操作盤PORT，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：警報聲音輸出

(3)藍線：設定接點

(4)綠線：共線

(5)黑線：防盜設定指示LED輸出( ＋ )

(6)綠線：共線

2﹑CN2 --- 8pin莫氏座：偵測器輸入PORT，各個排線定義如下：

(1)紫線：一區 ( NC接點 )

(2)藍線：二區 ( NC接點 )

(3)綠線：三區 ( NC接點 )

(4)黃線：四區 ( NC接點 )

(5)橙線：瓦斯 ( NO接點 )

(6)紅線：火警 ( NO接點 )

(7)棕線：求救 ( NO接點 )

(8)黑線：共線

3﹑CN3 --- 5pin 莫氏座：室內分機匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：SY - 213

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( － )

(5)黃線：玄關子機觸發線 ( C )

TO：SY - 2101

注意： 黃線不能接錯 ( 其餘紅線，藍線，綠線則分別並接 )

4﹑CN4 --- 4pin莫氏座：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：IC - 04S  ( 1：4對講介面卡 )

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( － )

5﹑CN5 --- 3pin莫氏座：總警報乾接點輸出，各個排線定義如下：

(1)橙線：總警報繼電器 COM 接點

(2)棕線：總警報繼電器 NO 接點

(3)黃線：總警報繼電器 NC 接點

6﹑CN6 --- 3pin 莫氏座：影像接頭，排線定義如下：

(1)黃線：門口機 視頻 --- 銅芯 ( V1 )

(2)橙線：玄關機 視頻 --- 銅芯 ( V2 )

(3)綠線：銅網負極 ( V－ )