第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1  室內機

3-1-2  SY-212D 數位對講室內機（可搭配玄關子機）

門號尋址短路端子

TO：IC-02T或SY2101

SY-212D背面接線圖

灰 橙 棕 白 紅 黃 藍 綠

灰 橙 棕 白 紅 黃 藍 綠

TO：IC-02T

紅 黃 藍 綠 黑 綠

紅 黃 藍 綠 黑 綠

TO：IC-04S

TO：212M(C)

一、門號定址短路端子使用說明：

1﹑短路端子短路時，室內機門號可由門口機自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按〝＃〞鍵，再按一次〝＃〞鍵，室內機響起，代表門號設定成功。

二、空中接頭：

１﹑6pin空中接頭：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極(＋)

(2)黃線：資料通訊線(C)

TO：IC-04S (1：4對講介面卡)

(3)藍線：聲音線(S)

(4)綠線：電源負極(－)

(5)黑線：控制信號線(B)

TO：SY-212M(C) (訪客監視機)

(6)綠線：地線(G)

２﹑8pin空中接頭：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)灰線：玄關機開鎖控制線

TO：IC-02T

(2)橙線：

(3)棕線：

(4)白線：

(5)紅線：DC12V電源正極(＋)

(6)黃線：資料通訊線(C)

TO：IC-02T或SY-2101

(7)藍線：聲音線(S)

(8)綠線：電源負極(－)