第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1-3  SY-215 互呼型數位對講室內主機

紅

黃

藍

綠

黑

綠

白

TO：IC-04S

TO：SY-212M(C)

開鎖控制

AS1

AS2

紅

黃

藍

綠

黃

TO：SY-213

TO：SY-2101

門號定址短路端子

SY-215背面接線圖

一、門號定址短路端子使用說明：

１﹑短路端子短路時，室內機門號可由門口機自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按〝＃〞鍵，再按一次〝＃〞鍵，室內機 響起，代表門號設定成功。

二、莫氏座：

１﹑7pin莫氏座：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：IC-04S ( 1：4對講介面卡 )

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( － )

(5)黑線：控制信號線 ( B )

TO：SY-212M ( C )  ( 訪客監視機 )

(6)綠線：地線 ( G )

(7)白線：開鎖控制

TO：IC-02 ( 3 ) T  ( 開鎖控制器 )

２﹑5pin莫氏座：室內分機匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：SY-213

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( － )

(5)黃線：玄關子機觸發線 ( C )

TO：SY-2101

注意： 黃線不能接錯 ( 其餘紅線，藍線，綠線則分別並接 )