第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1  室內機

3-1-4  SY-213 互呼型數位對講室內副機

分機號碼定址指撥開關

黃

藍

綠

黑

綠

紅

TO：SY-215 ( 3 )

TO：SY-212M (C)

SY-213背面接線圖

一、分機號碼定址指撥開關使用說明 ( 請在送電之前調好位置 )：

：２F (２號分機定址 )

：４F (４號分機定址 )

：５F (５號分機定址 )

：３F (３號分機定址 )

二、莫氏座：

6pin莫氏座：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：SY-215 ( 3 )

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( － )

(5)黑線：控制信號線 ( B )

TO：SY-212M ( C )  ( 訪客監視機 )

(6)綠線：地線 ( G )