第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1  室內機

3-1-5  SY-212M（黑白）/SY-212MC(彩色)訪客監視機

TO：第二組影像輸入

TO：第一組影像輸入

TO：DC12V電源

TO：SY-212 (S)

黑 綠 藍 綠 藍 綠 紅

SY-212M/MC背面接線圖

一、莫氏座：

7pin莫氏座：影像及電源匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)黑線：控制信號線(B)【TO：SY-212(S)】

(2)綠線：第二組影像同軸電纜銅網負極

(3)藍線：第二組影像(切換影像)

(4)綠線：第一組影像同軸電纜銅網負極

(5)藍線：第一組影像(開機影像)

(6)綠線：電源負極(－) ，控制信號線之地線(G)【TO：SY-212(S)】

(7)紅線：DC12V電源正極(＋)