第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-2  門口機

3-2-7  SY-2203 數位式總門口機

紅

綠

紅

黃

藍

綠

紅

綠

紅

黃

藍

綠

TO：IC-01T之

CN1

TO：SY-819

SY-2203背面接線圖

一、空中接頭：

6pin空中接頭：外網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

TO：SY-819

(2)綠線：電源負極 ( － )

(3)紅線：RS-485資料通訊線 ( C+ )

(4)黃線：RS-485資料通訊線 ( C- )

TO：IC-01T之CN1

(5)藍線：聲音線 ( S )

(6)綠線：接地 ( － )