第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-3  玄關子機

3-3-2  SY-2101B (黑白)/C(彩色) 玄關影視對講子機（外露型）

綠

藍

黃

紅

綠

藍

黃

紅

TO：SY-212(S)

TO：SY-212M

SY-2101B/C背面接線圖

一、空中接頭：

１﹑4pin空中接頭：戶網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極(＋)

(2)黃線：資料通訊線(C)

TO：SY-212(S)

(3)藍線：聲音線(S)

(4)綠線：電源負極(－)

２、2pin空中接頭：影像輸出端接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線：視頻信號輸出(V+)

TO：SY-212M

(2)綠線：地線(G)