第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-3-5  SY-2106CD  玄關彩色影視對講子機  ( 含感應讀卡 )

藍

綠

藍

綠

(1) OUT1

(2) OUT2

(3) L 

(4) L 

(1) G

(2) P

(3) +5V

SY-2106CD背面接線圖

- 接線定義說明：

  - 4pin空中接頭：戶網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：SY-212D ( SD )

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( － )

  - 2pin空中接頭：影像輸出端接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線：視頻信號輸出 ( V+ )

TO：SY-212MC

(2)綠線：地線 ( G )

  - CN1【4pin莫氏座 2.0m/m】，各個排線定義如下：

(1) Out1：感應讀頭繼電器暫態乾接點輸出

(2) Out2：感應讀頭繼電器暫態乾接點輸出

(3) L + ：設定指示燈 正極 輸入

(4) L ：設定指示燈 負極 輸入

  - JP1【3pin插針】：設定感應母卡：

(1) G：地線

(2) P：設定感應母卡

(3)＋5V：5V高電位

- 【 感應卡片設定方式 】

（ a ） 先設定母卡，G 、 P 短路時，任意拿一張感應卡，至讀頭感應一下，會發出 “ 嘀 ”長聲，再將 G 、 P 短路分開，本卡即設為母卡。

（ b ）母卡設置完成時，G、P務必保持開路。

（ c ） 把母卡至讀頭感應一下，本機會發出 “ 嘀 ”一聲，再拿一張感應卡，至讀頭感應一下，本機會發出“ 嘀 ”一聲，此卡就設置為子卡 （ 開鎖卡 ）。

（ d ）再把母卡對著讀頭感應一下，退出設置子卡模式；若設置子卡時間超出 30 秒，系統自動退出設置子卡模式。

（ e ）刪除子卡：把母卡對著讀頭感應兩下，30秒後所有子卡會變為無效卡