第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-5  介面卡

3-5-1  IC-01T 外網連接卡

白

黑

IC-01T

門禁乾接點

SW1

SW2

CN8

CN9

CN10

用戶

門口

總機

CN5

CN6

紅

綠

外網

電源

門口機

內網

開鎖輸入

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

IC-01T 接線圖

CN7

CN2

CN1,CN3,CN4

藍

綠

一、DIP開關設定說明：

CN8,CN9,CN10

棕

綠

１﹑DIP  SW1：

CN7

(1)功能：系統功能設定開關。

(2)使用定義：4碼

開關撥向ON為〝１〞，如：

第１碼保留。

第2位元表示管理員開鎖控制， 1：為允許管理員控制開啟該棟大門

0：為不許管理員控制開啟該棟大門

第3﹑4位元表示開鎖時間控制： 00為0.7秒 ／ 01為5秒

10為10秒 ／ 11為15秒

２﹑DIP  SW2：

- 功能：門口機門號定址開關。

- 使用定義：８碼

開關撥向ON為〝１〞，如：

１號門口機為：00000000

５號門口機為：00000100

【門口機最大門號為120號】

二、莫氏座：

- CN1【4pin莫氏座(2.54)】：外網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線 ( C＋ )：RS-485資料通訊線 ( C＋ )

(2)黃線 ( C－ )：RS-485資料通訊線 ( C－ )

(3)藍線 ( Ｓ  )：聲音線 ( ｓ )

(4)綠線 ( －  )：接地線 ( － )

- CN2【2pin莫氏座(2.54)】：電源輸入匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線 ( ＋ )：DC12V＋ 輸入 ( ＋ )

(2)綠線 ( － )：DC12V－ 地線 ( － )

- CN3【4pin莫氏座(2.54)】：門口機匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線 ( ＋ )：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線 ( C  )：資料通訊線 ( C )

(3)藍線 ( Ｓ )：聲音線 ( S )

(4)綠線 ( － )：電源負極 ( － )

- CN4【4pin莫氏座(2.54)】：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線 ( ＋ )：DC12V電源正極 ( ＋ )

(2)黃線 ( C  )：資料通訊線 ( C )

(3)藍線 ( Ｓ )：聲音線 ( S )

(4)綠線 ( － )：電源負極 ( － )

註：當該棟住戶要看管理員室之影像時才要用以下三組排線，如只有單一門口機影像就直接往住戶之同軸電纜。

- CN8【2pin莫氏座(2.54)】：視頻信號轉接匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線 (  V  )：視頻信號輸出 ( 住戶之影像 )

(2)綠線 ( －  ) ：地線 ( G )

- CN9【2pin莫氏座(2.54)】：視頻信號轉接匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線 ( V1 )：第一路視頻信號輸入 ( V1 ) ( 門口機之攝影機 )

(2)綠線 ( － )：地線 ( G )

- CN10【2pin莫氏座(2.54)】：視頻信號轉接匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)藍線 ( V2 )：第二路視頻信號輸入 ( V2 ) ( 管理員室之攝影機 )

(2)綠線 ( － )：地線 ( G )

- CN5【4pin莫氏座(3.96)】：開鎖控制線，各個排線定義如下：

(1)棕線 ( EL1 )：常閉接點，一般供磁力鎖使用

(2)白線 ( EL ) ：常開接點，供一般外露式電鎖使用

(3)紅線 ( PT ) ：開鎖指示

(4)黑線 ( A )  ：電源 ( 交流電源的火線或直流電的正極 )

- CN6【2pin莫氏座(3.96)】：開鎖電源輸入，各個排線定義如下：

(1)黑線 (＋)：交流電源的火線或 ( 直流電源的正極 )

(2)白線 (－)：交流電源的地線或 ( 直流電源的負極 )

- CN7【2pin莫氏座(2.54)】：門禁乾接點匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)棕線 ( EL)：門禁乾接點 輸入

(2)綠線 ( － )：門禁乾接點 輸入