第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-5-2  IC-02T  開鎖控制器（ 獨戶型 ）

灰

白

紅

黃

藍

綠

CT-1

CN1

CT-2

CN2

一、莫氏座：

１﹑CT-1【6pin莫氏座】：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)灰線：開門指示資料線（ TO：SY-212D（SD）內網 黃 線 ）

(2)白線：開門控制線（ TO：SY-212D（SD）戶網 灰 線 ）

(3)紅線：DC12V電源正極 ( + )

(4)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：SY-212D ( SD ) 戶網

(5)藍線：聲音線 ( S )

(6)綠線：電源負極 ( - )

２、CT-2【4pin莫氏座】：戶網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( + )

(2)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：SY-2101（ B / C ）

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( - )

二、莫氏座(3.96)：

1、CN1【4pin莫氏座(3.96)】：開鎖控制線，各個排線定義如下：

(1)棕線（EL1）：常閉接點，一般供磁力鎖使用

(2)白線（EL ）：常開接點，一般供外露式電鎖使用

(3)紅線（PT ）：開鎖指示

(4)黑線（A  ）：電源（ 交流電源的火線或直流電的正極 ）

２、CN2【2pin莫氏座(3.96)】：開鎖電源輸入，各個排線定義如下：

(1)黑線（＋）：交流電源的火線或 ( 直流電源的正極 )

(2)白線（－）：交流電源的地線或 ( 直流電源的負極 )