第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-5-3  IC-03T  開鎖控制器（ 聯網型 ）

白

紅

黃

藍

綠

黃

藍

綠

CT-1

CN-2

CT-2

CN-3

黑

紅

白

棕

紅

白

藍

綠

黃

綠

橙

CN-1

CT-3

一、莫氏座：

１﹑CT-1【5pin莫氏座】：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)白線：開鎖控制線（ TO：SY-212D ( SD ) 戶網 灰 線 ）

(2)紅線：DC12V電源正極 ( + )

(3)黃線：資料通訊線 ( C )

TO：SY-212D ( SD ) 戶網

(4)藍線：聲音線 ( S )

(5)綠線：電源負極 ( - )

２、CT-2【3pin莫氏座】：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)黃線：資料通訊線 ( C )

(2)藍線：聲音線 ( S )

TO：IC-04S（ 1:4對講介面卡 ）

(3)綠線：電源負極 ( - )

3、CT-3【4pin莫氏座】：戶網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V電源正極 ( + )

(2)白線：資料通訊線 ( C )

TO：SY-2101（ B / C ）

(3)藍線：聲音線 ( S )

(4)綠線：電源負極 ( - )

4、CN-1【3pin莫氏座】：影像切換控制線，各個排線定義如下：

(1)黃線：（ 繼電器常閉接點 ）第二路影像輸入

(2)橙線：（ 繼電器常開接點 ）玄關機影像輸入

(3)綠線：（ 繼電器公共接點 ）影像輸出到訪客監視機

二、莫氏座(3.96)：

1、CN-2【4pin莫氏座(3.96)】：開鎖控制線，各個排線定義如下：

(1)棕線（EL1）：常閉接點，一般供磁力鎖使用

(2)白線（EL ）：常開接點，一般供外露式電鎖使用

(3)紅線（PT ）：開鎖指示

(4)黑線（A  ）：電源（交流電源的火線或直流電的正極）

２、CN-3【2pin莫氏座(3.96)】：開鎖電源輸入，各個排線定義如下：

(1)黑線（＋）：交流電源的火線或 ( 直流電源的正極 )

(2)白線（－）：交流電源的地線或 ( 直流電源的負極 )