第二章：產品操作及使用說明

    - SY-2165S/SY-2175S彩色免持影視對講防盜室內機

1

2

3

DISANS

G

☆☆☆操作方式☆☆☆

一對講功能操作：

１、當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出音樂聲；住戶按下“   ”   接聽鍵即可通話，通話時間２分鐘。

２、當門口機呼叫時，按下“   ”接聽鍵後按下“   ”鍵可開啟大門；開門指示燈亮表示門已打開，門已關妥時指示燈即熄滅。

３、留言指示燈   亮時，表示管理中心有事相告或有信件、包裹，欲取消留言指示燈，按下“   ”接聽鍵即可。

４、住戶要呼叫管理中心時，按下“   ” 鍵，再按“   ”鍵，管理員將話筒拿起即可通話；若總機忙線中，會有提示音告知，請稍後再呼叫。

二、防盜功能操作：

１、清除："【1+3】" 清除以前操作。

２、出廠密碼："1" + "2" + "3" + "2" + "1"。

３、進入設定：在解除狀態下：輸入"【1+3】" + "密碼"。

(1)延遲設定：

一串鈴聲後，『  燈』亮﹔同時『  燈』閃爍﹔30秒後，『  燈』、『  燈』滅，進入警戒狀態，此時電源指示燈呈現閃爍。

(2)立即設定：

一串鈴聲後，『  燈』閃爍5次，進入警戒狀態，此時電源指示燈呈現閃爍。

４、解除設定：在警戒狀態下：輸入"【1+3】" + "密碼"。

一串鈴聲後，解除警戒完成，同時電源指示燈恒亮。

５、來客報知功能設定／取消：

"【1+3】" + "【2+3】"(『  燈』閃爍) + "1" + "2" + "3" + "1" + "【2+3】"

★正確：『  燈』滅，一串鈴聲，表示操作正確。

★錯誤：『  燈』滅，表示操作錯誤，並保持原始狀態。

６、設定延遲／立即：

"【1+3】" + "【2+3】" (『  燈』閃爍) + "1" + "2" + "3" + "2" + "【2+3】"

★正確：『  燈』滅，一串鈴聲，表示操作正確。

★錯誤：『  燈』滅，表示操作錯誤，並保持原始狀態。

７、更改密碼(密碼位元數1至10個，由按鍵 "1"，"2"，"3"自由排列組合)：

(1)"【1+3】" + "【2+3】" (『  燈』閃爍) + "原密碼" + "【2+3】"

★正確：『  燈』和『  燈』閃爍。

★錯誤：『  燈』滅，保持原狀態，請重新步驟(1)。

(2) (『  燈』和『  燈』閃爍) + "新密碼" + "【2+3】"

★正確：『  燈』閃爍。

★錯誤：『  燈』滅，保持原狀態，請重新步驟(1)。

(3) (『  燈』閃爍) + "重複新密碼" + "【2+3】"

★正確：『  燈』滅，一串鈴聲。

★錯誤：『  燈』滅，保持原狀態，請重新步驟(1)。

８、消除警報聲響：

當有警報狀況時，輸入"【1+3】" + "【密碼】" 即可解除警報聲響。

９、參數設定更改時間限制：

來客報知及延遲／立即設定、更改密碼的操作時限均為一分鐘。

註：➀ [1+3]表示：兩鍵同時按