第二章：產品操作及使用說明

2-1-5  SY-212S/SD(可搭配玄關子機及暫態設定) 數位式防盜對講室內機

緊急求救按鈕

呼叫管理員

開鎖

預留

☆☆☆操作方式☆☆☆

電源／設定指示燈

１區回路指示燈

２區回路指示燈

瓦斯回路指示燈

緊急回路指示燈

佔線指示燈/勿干擾指示燈

開門指示燈

留言指示燈

一、對講功能操作：

１、當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出音樂聲；住戶拿起話筒即可通話，通話時間２分鐘。

２、當門口機呼叫時，按下“”鍵方可開啟大門；開門指示燈亮表示門已打開，門已關妥時指示燈即熄滅。

３、留言指示燈亮時，表示管理中心有事相告或有信件、包裹，欲取消留言指示燈，室內機拿起話筒即可。

４、當住戶呼叫管理中心時，拿起話筒，按“”鍵，管理員將話筒拿起即可通話；若總機忙線中，會有提示音告知，請稍後再呼叫。

５、當佔線指示燈亮起時，表示本棟忙線中。

６、室內機話筒未掛好，會有警示音(持續30秒)，提醒用戶將話筒掛好。

７、當住戶拿起話筒，同時按住“”及“”兩鍵後；佔線指示燈閃爍，表示勿干擾功能啟動，欲解除勿干擾功能，請重複此步驟即可。

二、防盜功能操作(務必在話筒掛妥狀態下)：

１、清除："【1+3】" 清除以前操作。

２、出廠密碼："1" + "2" + "3" + "2" + "1"。

３、進入設定：在解除狀態下：輸入"【1+3】" + "密碼"。

(1)延遲設定：

一串鈴聲後，『燈1』亮﹔同時『燈2』和"『燈3』交替閃爍﹔30秒後，『燈1』、『燈2』和『燈3』滅，進入警戒狀態，此時電源指示燈呈現閃爍。

(2)立即設定：

一串鈴聲後，『燈1』閃爍5次，進入警戒狀態，此時電源指示燈呈現閃爍。

４、解除設定：在警戒狀態下：輸入"【1+3】" + "密碼"。

一串鈴聲後，解除警戒完成，同時電源指示燈恒亮。

５、來客報知功能設定／取消：

"【1+3】" + "【2+3】"(『燈1』閃爍) + "1" + "2" + "3" + "1" + "【2+3】"

★正確：『燈1』滅，一串鈴聲，表示操作正確。

★錯誤：『燈1』滅，表示操作錯誤，並保持原始狀態。

６、設定延遲／立即：

"【1+3】" + "【2+3】" (『燈1』閃爍) + "1" + "2" + "3" + "2" + "【2+3】"

★正確：『燈1』滅，一串鈴聲，表示操作正確。

★錯誤：『燈1』滅，表示操作錯誤，並保持原始狀態。

７、更改密碼(密碼位元數1至10個，由按鍵 "1"，"2"，"3"自由排列組合)：

(1)"【1+3】" + "【2+3】" (『燈1』閃爍) + "原密碼" + "【2+3】"

★正確：『燈1』和『燈2』閃爍。

★錯誤：『燈1』滅，保持原狀態，請重新步驟(1)。

(2) (『燈1』閃爍) + "新密碼" + "【2+3】"

★正確：『燈1』和『燈3』閃爍。

★錯誤：『燈1』和『燈2』滅，保持原狀態，請重新步驟(1)。

(3) (『燈1』閃爍和『燈3』閃爍) + "重複新密碼" + "【2+3】"

★正確：『燈1』和『燈3』滅，一串鈴聲。

★錯誤：『燈1』和『燈3』滅，保持原狀態，請重新步驟(1)。

８、消除警報聲響：

當有警報狀況時，輸入"【1+3】" + "【密碼】" 即可解除警報聲響。

９、參數設定更改時間限制：

來客報知及延遲／立即設定、更改密碼的操作時限均為一分鐘。

注：➀ [1+3]表示：兩鍵同時按

➁ SY-212SD可接玄關子機及設定鎖，SY-212S則無。