第二章：產品操作及使用說明

2-1-7  SY-03S 數位簡碼防災主機

密碼更改鍵

☆☆☆ 操作方式 ☆☆☆

１、工廠出廠值：

設定／解除密碼為「１２３２１」，出／入門有延遲時間「３０秒」，喇叭警報時間「３０秒」，具來客報知功能，無錯碼限次，入侵1有延遲，入侵2、3、4無延遲，反脅迫碼「１２３２３」，所有入侵警戒都能解除警戒狀態，但是會輸出緊急按鈕信號給總機。

２、進入警戒：

按設定密碼「１２３２１」，此時設定指示燈燈亮，系統進入警戒中。

●進入警戒後須於出門延遲時間內鎖好大門外出，否則會觸發警報。在出門延遲時間到時，若大門（即入侵1設定為延遲警報）為開著的話，會立即發警報提醒。

●進入警戒後，如某警戒區有致能警戒，則其對應之入侵LED燈會一直慢閃。

●密碼錯時，同時按下1、3鍵，即復歸動作。

３、解除警戒：

再按一次密碼，此時設定指示燈滅，系統進入解除警戒。

- 務必於入門延遲時間內解除警戒，否則會觸發警報。

●密碼錯時，同時按下1、3鍵，即復歸動作。

４、緊急、瓦斯及火警區域：

為24小時偵測，無論設定與否，均在警戒中。

５、更改密碼： （ 需在解除警戒狀態下操作 ）

(1)按下「密碼更改鍵」後，入侵3及入侵4LED燈亮起，進入更改模式。

(2)鍵入原始密碼後，按下「密碼更改鍵」後，入侵1LED燈亮﹑入侵3及入侵4LED閃爍。

(3)鍵入新密碼後，按「密碼更改鍵」，設定LED燈閃爍次數和新密碼之位元數相同，之後入侵3及入侵4LED 閃爍。

(4)再鍵入新密碼一次，按「密碼更改鍵」，設定LED燈閃爍次數和密碼之位元數相同。

(5)全部動作正確，則更改密碼成功。

●密碼最大長度為10位元數。

●有上述任何操作錯誤，或同時按下1、3鍵即自動脫離更改密碼狀態。

６、設定反脅迫碼： （ 需在解除警戒狀態下操作 ）

(1)按下「密碼更改鍵」後，入侵3及入侵4LED燈亮起，進入更改模式。

(2)鍵入原始反脅迫碼後，按下「密碼更改鍵」後，入侵2LED燈亮﹑入侵3及入侵4LED閃爍。

(3)鍵入新反脅迫碼後，按下「密碼更改鍵」，設定LED燈閃爍之次數和新反脅迫碼之位數相同，之後入侵3及入侵4LED閃爍。

(4)再鍵入新反脅迫碼一次，按「密碼更改鍵」，設定LED燈閃爍之次數和反脅迫碼之位數相同。

(5)全部動作正確，則更改反脅迫碼成功。

●反脅迫碼最大長度為10位數。

●有上述任何操作錯誤，或同時按下1、3鍵即自動脫離更改反脅迫碼狀態。

●反脅迫碼不可與設定密碼相同，位元數不同時，在較少的位數，也不能和較大的位元數有重複情況。

７、更改參數設定： （ 需在解除警戒狀態下操作 ）

- 按下「密碼更改鍵」，入侵3及入侵4LED燈亮起，進入更改模式。

- 再按一次「密碼更改鍵」，入侵3及入侵4LED燈閃爍，進入參數設定模式。

(3)鍵入特定密碼（更改參數密碼）。

(4)再按下「密碼更改鍵」，入侵3及入侵4LED燈熄，即完成更改參數設定。

●更改參數密碼：

取消報知：1213 1211    來客報知：1213 1212

●有上述任何操作錯誤，或同時按下1、3鍵即自動脫離更改參數狀態。

８、禁／致能／延遲設定入侵區域： （ 需在解除警戒狀態下操作 ）

- 按下「密碼更改鍵」後，入侵3及入侵4LED燈亮起，進入更改模式。

- 再按一次「密碼更改鍵」，入侵3及入侵4LED燈閃爍，進入參數設定模式。

(3)鍵入「１２１２」，再按下「密碼更改鍵」，此時四區燈號顯示原設定狀態：

禁能：燈熄　	致能無延遲：燈快閃	　致能有延遲：燈慢閃

(4)再按下「密碼更改鍵」，除入侵1LED維持原亮燈形式外，其餘燈熄。

(5)依照如下之定義，選擇禁／致能／延遲設定第一區：

按鍵1：致能無延遲　　按鍵2：致能有延遲　	　按鍵3：禁能

(6)按鍵後，再按下「密碼更改鍵」完成第一區之設定。接著入侵2依第二區之設定值亮燈。

(7)重複步驟4及步驟5完成全部四區之設定。

(8)設定完成，按一下「密碼更改鍵」，即脫離更改狀態。

●有上述任何操作錯誤，或同時按下1、3鍵即自動脫離更改禁致能狀態。