第二章：產品操作及使用說明

2-3  玄關子機

2-3-5  SY-2106 CD玄關彩色影視對講子機（含感應讀卡）

呼叫鍵

防盜設定指示燈

電源指示燈

通話指示燈

感應讀卡區【選配功能】

☆☆☆ 操作方式 ☆☆☆

- 訪客按下 " 呼叫 " 鍵後，通話指示燈亮起。

- 室內機會有音樂聲響起，室內機話筒拿起便可直接通話對講。

- 通話時間40秒，若通話超過40秒，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話，請重新按下 " 呼叫 " 鍵，即可再延長40秒。

- 感應讀卡【選配功能】用來作開鎖控制或防盜設定/解除之用。

- 本機的防盜指示燈可和室內防盜機設定/解除輸出指示燈連線作同步功能。