第二章：產品操作及使用說明

2-3-6  SY-2101KI 數位簡碼防災對講子機

☆☆☆操作方式☆☆☆

１、訪客按下"呼叫"鍵，直通室內對講機。

２、室內機會有音樂聲響起，室內機話筒拿起便可直接通話對講。

３、通話時間40秒，若通話超過40秒，本系統會自動切斷通話；若要繼續通話，請重新按下"呼叫"鍵，即可再延長40秒。

４、出廠密碼："1" + "2" + "3" + "2" + "1"。

５、防盜功能設定/解除︰

(1)指示燈亮，即代表室內防盜設定。

(2)指示燈熄，即代表室內防盜解除。

６、更改密碼(密碼位數1至10個，由按鍵 "1"，"2"，"3"自由排列組合，可與室內機密碼不同)：

(1) "【1+3】" + "【2+3】" (指示燈快速閃爍) 。

(2) "【原密碼】" + "【2+3】" (指示燈一般閃爍) 。

(3) "【新密碼】" + "【2+3】" (指示燈快速閃爍)。

(4) "【重複新密碼】" + "【2+3】" (指示燈亮３秒後熄滅)。

【註】上述步驟操作錯誤，均會保留原密碼。