SY-2199C 直立式數字型彩色影視門口機

功能及特點:

- 模組化及規格化設計﹑施工快速，維護容易。

- LCD液晶螢幕面板中文化顯示。

- 造型先進, 具美觀﹑不生銹的特性，更能提高住宅高雅形象。

- 整體防水處理，採用數字按鍵；具防曬功能，不會變質脆化。

- 通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線。

- 可直接呼叫管理總機與管理員通話。

電氣規格:

- 電源電壓：DC 13V～15V

- 攝 影 機：彩色1/3〞CCD

- 照明方式：夜視LED

- 影像圖素：NTCS：512H×492V

- 解 析 度：水平380條

- 最低照度：0 LUX

- 鏡    頭：F=3.6mm

- 外觀材質：鋁擠一體成型

- 安裝方式：超薄崁入式

- 外型尺寸：高365×寬125×厚10mm

- 預 埋 盒：崁入型（尺寸：高355×寬105×厚50mm）

- 預 埋 盒：外露型（尺寸：高360×寬125×厚45mm）