第五章：門牌號碼轉義設置方法

5-1 門口機

5-1-2  SY-2199(16X16)同一層樓不超過16戶

☆☆☆轉義方式☆☆☆

１﹑先同時按下"2"﹑"0"鍵，再按下"*"鍵後，放開"*"鍵。再放開"2"﹑"0"鍵

２﹑液晶螢幕顯示" – 位元 – 層"。

３﹑輸入位數(最大4位) ，位數就是代表該棟門牌號碼最大有多少位數。

４﹑輸入層數，層數就是代表該棟有幾個地下層數。

５﹑輸入完後按下"＃"鍵，液晶螢幕顯示" - - - -      1 "(以4位數爲例)。

６﹑輸入該棟樓平面層的第一戶的門牌號碼，若門牌號碼的位數小於4位，則前面鷹填0補足。

７﹑輸入完後按下"＃"鍵，液晶螢幕顯示" - - - -      2 "。

８﹑餘此類推，將所有門牌號碼進行轉義，(如果該層樓沒有超過16戶則可直接按下"＃"鍵跳過)。

９﹑全部輸入完後按下"＃"鍵，液晶螢幕將自動顯示先前轉義狀況，顯示完成後液晶螢幕顯示" - - - -      1 "(如有錯誤此時可重新轉義)。

10﹑確認無誤後，按"＊"鍵即可。

範例 :  本棟樓每層樓四戶(門牌號碼分別爲300號﹑300號之1﹑300號之2﹑300號之3)

相對應輸入如下表

3000       1

3001       2

3002       3

3003       4

門口機呼叫時            相對應室內機

3000號2樓              300號02樓

3001號2樓              300號02樓之1

3002號5樓              300號05樓之2

3003號6樓              300號06樓之3