第五章：門牌號碼轉義設置方法

5-1 門口機

5-1-3  SY-2199(1X256)適用於別墅型不超過100戶

☆☆☆轉義方式☆☆☆

１﹑先同時按下"2"﹑"0"鍵，再按下"*"鍵後，放開"*"鍵。再放開"2"﹑"0"鍵

２﹑液晶螢幕顯示" – 位元 "。

３﹑輸入位數(最大4位) ，位數就是代表門牌號碼最大有多少位數。

４﹑輸入完後按下"# "鍵，液晶螢幕顯示" - - - -     000 "(以4位數爲例)(如果- - - -出現全黑螢幕，表示之前未輸入任何資料)。

５﹑輸入該棟樓平面層的第一戶的門牌號碼，若門牌號碼的位數小於4，則前面應填0補足。

６﹑輸入完後按下"# "鍵，液晶螢幕顯示" - - - -      001 "，等待第二戶門牌號碼輸入。

７﹑餘此類推，將所有門牌號碼進行轉義。

8﹑全部輸入完後按下"# "鍵，液晶螢幕顯示" - - - -      000 "(此時可檢查輸入門牌號碼是否正確，按"# "鍵一筆一筆確認，如有發現錯誤，則可直接輸入正確門牌號碼覆蓋上去)。

9﹑確認無誤後，按"＊"鍵即可。

範例 :  本社區共有四戶(門牌號碼分別爲300號﹑300號之1﹑300號之2﹑300號之3)

相對應輸入如下表

3000       0

3001       1

3002       2

3003       3

門口機呼叫時            相對應室內機

3000號                  300號

3001號                  300號之1

3002號                  300號之2

3003號                  300號之3