第五章：門牌號碼轉義設置方法

5-2 管理員機

5-2-2  SY-2888(16X16) (適用於每一棟樓﹑每層不超過16戶)

☆☆☆轉義方式☆☆☆

１﹑斷電後同時按下"2"﹑"0"鍵，接通電源後再放開"2"﹑"0"鍵。

２﹑上排LCD顯示“樓號  外網  列號”，下排LCD顯示“- - - -   - - -   - -”。

３﹑在左邊4位輸入0105，在第5位數(也就是外網第一位數)輸入地下的層數（0—9），其餘不用輸入，按“#”鍵確認後，在下排LCD會顯示第1筆門牌號碼和相對應的外網內網列地址“xxxx xxx xx”。

４﹑如顯示的資料不正確，按“*”鍵清除後輸入欲設定之門牌號碼和對應的外網內網地址，左邊4位數表示門牌號碼（實際門牌號碼），中間3位數表示外網地址（外網地址範圍000——240，相當於該棟IC-01T指撥開關(K-2)的位址，需將二進位換算成十進位），右邊2位數表示內網地址（內網地址範圍00——15，相當於該棟門口機轉義時的列地址-1）。

５﹑在輸入過程中可隨時按“*”鍵清除原有數值後輸入新的門牌號碼及外網內網地址。

６﹑確認檢查輸入沒有錯誤後按“#”鍵，下排LCD自動顯示下1筆門牌號碼和對應的外網內網地址。

７﹑重復5——6步驟，將所有的門牌號碼的外網內網地址設置完畢。

8﹑確認無誤後，重新送電即可。

注:

1﹑如果該社區的地下樓層數不同，管理員機轉義操作時應取最大值，並且所有的門口機在轉義設置時也必須統一採用該地下樓層數（即使該棟樓沒有地下樓層）。

２﹑沒有轉義到的位址，此時室內機呼叫時，LCD顯示“****號**樓”。

３﹑樓號小於4時前面應加“0” 。

４﹑範例 : 社區內共有A﹑B二棟

A棟每層樓二戶(門牌號碼分別爲300號﹑300號之1)

A棟IC-01T(外網位址)=0 (也就是K-2指撥開關都撥在OFF位置)

B棟每層樓三戶(門牌號碼分別爲 400號﹑400號之1﹑400號之2)

B棟IC-01T(外網位址)=1 (也就是K-2指撥開關“8”撥在ON位置﹑其餘撥在OFF位置)

相對應輸入如下表

樓號     外網     列號

3000      000      00

3001      000      01

4000      001      00

4001      001      01

4002      001      02

室內機呼叫時            管理員機顯示

300號2樓              3000號02樓

300號2樓之1           3001號02樓

400號5樓              4000號05樓

400號6樓之1           4001號06樓

400號8樓之2           4002號08樓

◎管理總機可以設置爲1、2、3、4號。1號管理總機爲主管理員機，其地址設置S1、S2均不短接；2號管理總機的地址設置S1短接、S2不短接；3號管理總機的地址設置S1不短接、S2短接；4號管理總機的地址設置S1短接、S2短接。